머신아트랩 (Machine Art Lab) — 프로젝트 기술 문서
[박건 작가님] 인터랙티브 디스플레이 부품 목록 & 배선·납땜 가이드

본 문서는 ESP32 스마트 디스플레이(UEDX80480043E-WB-B), MAX7219 8자리 7세그먼트, 5kg 로드셀(HX711)을 연동하기 위한 프로토타이핑/납땜/배선 자재(브레드보드, 핀헤더, 점퍼 케이블, 인두기) 목록과 하드웨어 1:1 결선도를 정리한 공식 사양서입니다.

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1. 프로토타이핑 & 배선·납땜 자재 목록 (디바이스마트 실시간 검증)

| No. | 품목명 및 규격 | 수량 | 상품번호 | 단가(예상) | 핵심 용도 및 연결 방식 | 구매 링크 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 브레드보드 400핀 (Half Size 빵판) | 1개 | 1328148 | 935원 | 전원 분배 허브 (디스플레이 5V/GND를 세그먼트와 HX711로 공유 분배) 및 센서 임시 고정 | 상품보기 |
| 2 | 2.54mm 1열 40핀 핀헤더 (수 / Male Straight) | 2개 | 2825 | 200원 | 디스플레이 보드 상단 J2 스루홀 및 HX711 모듈 기판 납땜용 (니퍼로 필요한 핀 수만큼 톡 잘라 사용) | 상품보기 |
| 3 | 2.54mm 1열 40핀 핀소켓 (암 / Female Straight) | 1개 | 12493 | 530원 | [선택] 디스플레이 보드에 구멍 소켓 형태로 납땜하여 쇼트(합선) 방지 및 슬림 매립용 | 상품보기 |
| 4 | 점퍼 케이블 40P 암-수 (M/F) 20cm | 1세트 | 1321195 | 1,100원 | 디스플레이(암소켓/수핀) ➔ 브레드보드 전원 레일 및 센서 모듈 연결 시 가장 많이 사용되는 필수선 | 상품보기 |
| 5 | 점퍼 케이블 40P 암-암 (F/F) 20cm | 1세트 | 1321192 | 1,100원 | 디스플레이 보드(수핀 납땜 시) ➔ 세그먼트 디스플레이(수핀) 직결 신호선(DIN/CLK/CS) 연결용 | 상품보기 |
| 6 | 점퍼 케이블 40P 수-수 (M/M) 20cm | 1세트 | 1328409 | 1,100원 | 브레드보드 내부 전원 레일 연결 및 배선 확장용 | 상품보기 |
| 7 | 30W 전기인두기 9종 세트 (가방 포함 납땜 풀세트) | 1세트 | 13237150 | 약 14,000원 | 전기인두기 + 거치대 + 실납 + 핀셋 + 흡입기 등 포함. J2 핀헤더 및 로드셀 배선 납땜 작업 풀패키지 | 상품보기 |

2. 전체 인터랙티브 시스템 핵심 하드웨어 장치 목록

| No. | 부품명 | 규격 및 모델명 | 수량 | 핵심 역할 및 동작 메커니즘 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32-S3 4.3인치 스마트 디스플레이 | VIEWE UEDX80480043E-WB-B (V1.1) (800x480 RGB IPS, 16MB Flash, 8MB PSRAM) | 1개 | 전체 시스템 메인 제어기 + 사진 화면 출력. 터치 감지 시 SD 카드의 JPEG 사진을 0.1초 만에 화면 전체에 초고속 렌더링하고 세그먼트 애니메이션 총괄 제어 |
| 2 | 8자리 7세그먼트 디스플레이 모듈 | MAX7219 8-Digit 0.36" LED Display (SPI 3선 직렬 제어, 3.3V/5V 겸용) | 1개 | 관람객이 손을 올렸을 때 '띠리리리' 카지노 룰렛 감속 롤링 애니메이션 재생 후 8자리 행운 번호 고정 표시 (평상시: '--------' 대기) |
| 3 | 로드셀 센서 키트 (손 터치 감지) | 5kg 알루미늄 외팔보 로드셀 + HX711 24비트 고정밀 ADC 앰프 모듈 | 1세트 | 상부 100mm 원판에 관람객이 손을 얹는 순간 발생하는 미세 하중(100g 이상)을 정밀 감지하여 화면 전환 및 룰렛 추첨 트리거 발생 |
| 4 | 고속 MicroSD 카드 | SanDisk Ultra MicroSDHC 32GB (Class 10 / UHS-I A1 고속 판독) | 1개 | 디스플레이 보드 TF 슬롯에 장착. '/images' 폴더 내 100여 장 이상의 고화질 JPEG 이미지를 보관하며 고속 로드 지원 |
| 5 | 시스템 주 전원 장치 | 정격 출력 DC 5V 3A (15W) Type-C 어댑터 및 고전류 데이터 케이블 | 1개 | ESP32 프로세서, 800x480 고휘도 백라이트, 8자리 LED 세그먼트의 순간 전력 소모를 안정적으로 감당하여 재부팅/화면 꺼짐 방지 |
| 6 | 패시브 피에조 부저 (선택 사항) | 아두이노 패시브 부저 모듈 (수동 주파수 사각파 tone 제어) | 1개 | 숫자 롤링 시 600Hz에서 2400Hz로 피치가 급상승하는 룰렛 효과음 연주 및 최종 확정 '띵-!' 사운드 출력 |

3. 실물 디스플레이 보드 (J2) 1:1 하드웨어 배선 및 전원 분배표

| ESP32 J2 실크 라벨 | J2 물리 위치 | 연결 대상 부품 | 부품 측 핀 | 배선 색상 | 브레드보드 경유 여부 및 상세 가이드 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VBUS | 상단 J2 맨 좌측 (1번 구멍) | 전원 공통 레일 | VCC | 빨강 (Red) | 브레드보드 [+] 전원 레일에 직결 ➔ 세그먼트 VCC 및 HX711 VCC로 분배 공급 |
| GND | 상단 J2 좌측 2번째 (2번 구멍) | 접지 공통 레일 | GND | 검정 (Black) | 브레드보드 [-] 접지 레일에 직결 ➔ 세그먼트 GND 및 HX711 GND로 공통 접지 |
| 17 | 상단 J2 좌측 13번째 (GPIO 17) | MAX7219 세그먼트 | DIN | 노랑 / 파랑 | 시리얼 데이터 라인. 점퍼선으로 세그먼트 DIN 단자에 1:1 직결 |
| 18 | 상단 J2 좌측 8번째 (GPIO 18) | MAX7219 세그먼트 | CLK | 초록 / 흰색 | 시리얼 클록 라인. 점퍼선으로 세그먼트 CLK 단자에 1:1 직결 |
| 19 | 상단 J2 좌측 5번째 (GPIO 19) | MAX7219 세그먼트 | CS (LOAD) | 주황 / 보라 | 칩 셀렉트 라인. 점퍼선으로 세그먼트 CS 단자에 1:1 직결 |
| TX (GPIO 43) | 상단 J2 좌측 4번째 (자유 GPIO) | HX711 로드셀 앰프 | DT (DOUT) | 파랑 | ⭐️ [권장] 24비트 하중 데이터 수신 라인. LCD 백라이트 충돌 없는 완전 자유 핀 |
| RX (GPIO 44) | 상단 J2 좌측 3번째 (자유 GPIO) | HX711 로드셀 앰프 | SCK | 초록 | ⭐️ [권장] 로드셀 클록 펄스 라인. LCD 컬러 버스와 충돌 없는 완전 자유 핀 |
| IO10 (선택) | 상단 J2 좌측 12번째 (GPIO 10) | 패시브 부저 | I/O (+) | 갈색 / 노랑 | 피에조 부저 신호 핀. (-)는 브레드보드 GND 레일에 연결 |

4. 하드웨어 제작 & 납땜 필수 주의사항 (체크리스트)

• ⚠️ 로드셀 HX711 핀 충돌 방지: 기존 소스코드의 GPIO 2는 LCD 백라이트 핀(LCD-BL-EN)이고, GPIO 3은 LCD 파란색 신호선(LCD-B1)입니다. 로드셀을 이 핀에 연결하면 화면 백라이트가 꺼지거나 그래픽이 깨지므로, 반드시 위 배선표대로 J2에 있는 완전 자유 핀인 'TX(GPIO 43)'와 'RX(GPIO 44)'를 사용해야 합니다.

• ⚠️ MAX7219 세그먼트 입력단(IN) 확인: 세그먼트 기판 양쪽 중 'DIN' 단자가 있는 입력 헤더에 연결해야 합니다. 반대쪽 'DOUT'은 다중 모듈 연장용이므로 연결 시 동작하지 않습니다.

• 💡 핀헤더 수(Male) vs 암(Female) 선택: 빠른 작업과 결합력을 원하시면 '수(Male) 핀헤더 + 암-암 점퍼선'을 추천하며, 합선 방지와 슬림한 액자 프레임 매립을 원하시면 '암(Female) 핀소켓 + 암-수 점퍼선'을 추천합니다.

• 💡 브레드보드 전원 레일 공유: 디스플레이 보드의 VBUS(5V)와 GND를 먼저 브레드보드의 긴 전원 버스 라인(+, -)에 연결하고, 세그먼트와 HX711의 전원을 여기서 나눠서 가져가면 배선이 꼬이지 않고 매우 깔끔해집니다.